附件2:

农村有限空间及操作活动规范

一、农村有限空间

符合以下条件的农村菜窖、地窖、酒窖、废井、废砖窑、化粪池、沼气池、酱腌菜池、冷库、储藏室、料仓等作业空间为农村有限空间：

（一）至少可容纳 1 人进入从事生产作业。

（二）封闭或者部分封闭，出入口较为狭窄，人员进出不便。

（三）非长时间固定生产作业场所。

（四）存在以下危险特征：

1.内部存在或可能出现有毒有害气体和可燃气体；

2.内部存在或可能出现能掩埋进入者的物料；

3.有限空间的内部结构可能将进入者困在其中；

4.存在窒息（缺氧）、中暑、高处坠落、物体打击等安全或健康危害。

二、操作活动规范

（一）人员进入农村菜窖、地窖、酒窖、废井、废砖窑、化粪池、沼气池、酱腌菜池、冷库、储藏室、料仓等有限空间时，应至少2人，其中1人在外看护，严禁单人操作。入池人员必须系好安全带（绳）、佩戴安全帽（有条件的要佩戴防毒面具），做好个人防护措施。

（二）人员进入有限空间前，打开盖板用鼓风机等向池（井） 内送风换气，30分钟后，将活体家禽或其它小动物、点燃的蜡烛等吊入或推入有限空间内深处。若小动物有异常反应或蜡烛熄灭，表明该有限空间氧气不足或存在有毒有害气体，则要继续通风换气，直至无异常，人员方可入内。操作过程中应经常观察小动物有无异常反应。

（三）人员进入化类池、沼气池、污水池（井）等产生易燃气体的有限空间，禁止用电灯、明火照明和点火吸烟，以免发生爆炸。

（四）在外看护人员要随时注意观察，一旦发现进入人员呕吐、昏倒或听到呼救时，应立即拨打110或119、120，同时通过安全带（绳）将进入人员拉出，切不可在未采取任何防护措施的情况下，进入强行救援。